Распределительное переносное устройство ЭРБОКС

Техническое описание

Распределители ЭРБОКС-ПРОФИ (распределительные электрические щиты мобильные) предназначены для использования в сетях со всеми распространенными типами разъемов СЕЕ. Электрораспределители ЭРБОКС-ПРОФИ производятся для: 4-х и 5-ти проводных трехфазных сетей 380В. Кроме серийных модификаций, по заказу и техническим требованиям Заказчика, могут быть изготовлены любые эксклюзивные распределители с любой требуемой комплектацией.

Технические характеристики

- Напряжение 380В

- Ток 16А, 32А, 64А

- Входная сеть 3Р+NZ (TN-С), 3Р+N+Z (TN-S)

- Распределяемая мощность 6кВт,12 кВт, 24кВт

- Степень защиты IP54, IP66

- Климатическое исполнение УХЛ1

- Класс по электробезопасности II

- Вводной разъем, панельная вилка - 1шт.

- Выводные разъемы, панельные розетки до - 8 шт.

- Масса ~5кг

- Габаритные размеры 344х282х293 мм

Распределительное переносное устройство ЭРБОКС-ПРОФИ. Установочные размеры.

Модификации

| Обозначения | Система | Количество проводов | Количество фаз | Виды защиты |  |  | Индикация фаз | Длина монтажной панели (модулей) | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от КЗ | от перегрузок | от поражения человека |  |  |  |
| ЭРБОКС-ПРОФИ 4Е | TN-C | 4 | 3 | + | + | + | + | 2х7,5 | IP54, IP66 |
| ЭРБОКС-ПРОФИ 5Е | TN-S | 5 | 3 | + | + | + | + | 2х7,5 | IP54, IP66 |

Распределитель переносной для стройплощадок «ЭРБОКС-4Е4»

| электрическая система | TN-C |
| --- | --- |
| количество проводов | 4 |
| включение потребителей | совместное |
| напряжение | 380 В |
| максимальный ток | 32А |
| распределяемая мощность | 12 кВт |
| защита | - от КЗ - от перегрузок - от токов утечки |
| комплектация | - индикация входных фаз - ввод 4х32 (380В) - вывод: - 4х32 (380В) - 2 точки (розетки) - 3х32 (220В) - 6 точек |
| съемные лапы для эксплуатации на грунте |  |

Распределитель переносной для стройплощадок «ЭРБОКС-4Е5»

| электрическая система | TN-C |
| --- | --- |
| количество проводов | 4 |
| включение потребителей | по группам 220В |
| напряжение | 380 В |
| максимальный ток | 32А |
| распределяемая мощность | 12 кВт |
| защита | - от КЗ - от перегрузок - от токов утечки |
| комплектация | - индикация входных фаз - индикация подключения выхода - ввод 4х32 (380В) - вывод: - 4х32 (380В) - 1 точка (розетки) - 4х16 (380В) - 2 точки - 3х32 (220В) - 4 точки |
| съемные лапы для эксплуатации на грунте |  |